1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technický popis

Výměna oken v Nádražní čp.14 a čp.15 Kácov

Akce                         :  Výměna oken Nádražní čp.14 a čp.16, Kácov

Místo stavby             :  Kácov čp.14, st.p.č.20/1 v k.ú. Kácov, obec Kácov

Kácov čp.15,  st.p.č.21 v k.ú. Kácov, obec Kácov

Okres                        :   Kutná Hora

Investor                    :   Městys Kácov

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov

IČ  00 236 144

Realizace                  :  předpokládaný termín realizace rok 2020/2021 dle podmínek poskytnuté dotace

Popis stávajícího stavu

- obvodové stěny jsou ze smíšeného zdiva

- stávající okna jsou dřevěná,  část oken je špaletových, část jednoduchých

- okna jsou ve špatném technickém stavu, netěsní, částečně jsou poškozena hnilobou

Návrh stavebně technického řešení

Vybourána budou všechna stávající okna a budou demontovány parapety. Při demontáži bude postupováno tak, aby nebyla poškozena fasáda a vnitřní omítky.

- výměna oken – 31 ks

Nová okna  budou osazena po hrubém zednickém začištění do vybouraných otvorů. Osazení Ostění oken bude přeštukováno a opatřeno dvojitým vnitřním nátěrem.

Všechna okna budou plastová

Zasklení  bude provedeno tepelně izolačním dvojsklem s teplým nekovovým rámečkem

Kování -  celoobvodové ,

- mikroventilace, pojistka proti nesprávné manipulaci, bezpečnostní bod,

- kliky - kovové

Vnitřní parapety - plastové

Vnější  parapety – tažené hliníkové

Výkaz výměr:

| pol.č. | Pozice | šířka mm | výška mm | Obvod 1 okno | Obvod oken pozice | Popis | množství | jedntoka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1100 | 1870 | 5940 | 83160 | 1 křídlo sklopné, 2x kř.standad | 14 | ks |
| 2 | 2 | 710 | 1870 | 5160 | 10320 | 2 x křídlo standard | 2 | ks |
| 3 | 3 | 1095 | 1380 | 4950 | 4950 | 2 x křídlo standard | 1 | ks |
| 4 | 4 | 1680 | 1870 | 7100 | 14200 | 6 x křídlo standard | 2 | ks |
| 5 | 5 | 1080 | 1010 | 4180 | 4180 | 2 x křídlo standard | 1 | ks |
| 6 | 6 | 1590 | 1480 | 6140 | 12280 | 3 x křídlo standard | 2 | ks |
| 7 | 7 | 736 | 1480 | 4432 | 4432 | křídlo standard | 1 | ks |
| 8 | 8 | 1450 | 1480 | 5860 | 5860 | 2 x křídlo standard | 1 | ks |
| 9 | 9 | 490 | 1160 | 3300 | 3300 | křídlo standard | 1 | ks |
| 10 | 10 | 1230 | 1260 | 4980 | 4980 | 2 x křídlo standard | 1 | ks |
| 11 | 11 | 1620 | 1870 | 6980 | 6980 | 4 x křídlo standard | 1 | ks |
| 12 | 12 | 1620 | 1870 | 6980 | 6980 | 4 x křídlo standard | 1 | ks |
| 13 | 13 | 730 | 1830 | 5120 | 10240 | 2 x křídlo standard | 2 | ks |
| 14 | 14 | 1300 | 1280 | 5160 | 5160 | 2 x křídlo standard | 1 | ks |
| 15 |  |  |  |  |  | Okenní klika | 69 | ks |
| 16 |  |  |  |  |  | Vnitřní parapety - plast | 36 | m |
| 17 |  |  |  |  |  | Vnější parapety - hliníkové tažené | 36 | m |
| 18 |  |  |  |  |  | Bočnice vnitřního parapetu | 62 | ks |
| 19 |  |  |  |  |  | Bočnice plast. k vnějš. parapetu | 62 | ks |
| 20 |  |  |  |  |  | Demontáž původních oken | 178 | m |
| 21 |  |  |  |  |  | Montáž oken | 178 | m |
| 22 |  |  |  |  |  | Zednické začištění | 178 | m |
| 23 |  |  |  |  |  | Likvidace původních oken | 178 | m |
| 24 |  |  |  |  |  | Montáž parapetů | 31 | ks |

Dodavatel provede zaměření oken  a parapetů před jejich  zadáním  do výroby.

Přesné rozměry oken a parapetů budou uvedeny v oboustranně potvrzeném zápisu o předání staveniště.